📋 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

IOT-SMARTHOME-ELDERLY — ESP32 Board

Smart Home cho người cao tuổi Dựa trên ESP32 + MQTT + Flask Backend

# 1. Tổng quan phần cứng

Board IOT-SMARTHOME-ELDERLY tích hợp ESP32 DevKit và các ngoại vi phục vụ nhà thông minh cho người cao tuổi. Toàn bộ linh kiện được liệt kê dưới đây:

## 1.1. Danh sách linh kiện

| Ký hiệu | Linh kiện | Giá trị / Model | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | ESP32 DevKitC-32D | ESP-WROOM-32 | Vi điều khiển chính, WiFi + BT |
| PS1 | AC-DC Module | HLK-PM01 | Nguồn 220VAC → 5VDC 3W |
| F1 | Cầu chì | — | Bảo vệ quá dòng nguồn vào |
| RL1 | Relay 1 | SPDT 10A 5V | Điều khiển đèn (DEN) |
| RL2 | Relay 2 | SPDT 10A 5V | Điều khiển quạt (QUAT) |
| Q1 | Transistor NPN | 2N3904 | Driver relay 1 |
| Q2 | Transistor NPN | 2N3904 | Driver relay 2 |
| D1 | Diode bảo vệ | 1N4007 | Flyback diode relay 1 |
| D2 | Diode bảo vệ | 1N4007 | Flyback diode relay 2 |
| LED1 | LED báo trạng thái | 3 màu xanh/đỏ | Báo relay 1 ON/OFF |
| LED2 | LED báo trạng thái | 3 màu xanh/đỏ | Báo relay 2 ON/OFF |
| LED3 | LED nguồn | 5mm | Báo có nguồn 5V |
| LED4 | LED nút đèn | 5mm | Chỉ thị trạng thái nút 1 |
| LED5 | LED nút quạt | 5mm | Chỉ thị trạng thái nút 2 |
| C1 | Tụ lọc nguồn | 100µF | Lọc nguồn 5V |
| C4 | Tụ lọc | — | Lọc mạch relay 1 |
| C5 | Tụ lọc | — | Lọc mạch relay 2 |
| R1 | Điện trở | 1kΩ | Hạn dòng LED1 |
| R2 | Điện trở | 1kΩ | Base resistor Q1 |
| R3 | Điện trở | 1kΩ | Hạn dòng LED2 |
| R4 | Điện trở | 1kΩ | Base resistor Q2 |
| R5 | Điện trở | 1kΩ | Pull-up / hạn dòng LED4 |
| R6 | Điện trở | 1kΩ | Pull-up / hạn dòng LED5 |
| R7 | Điện trở | 1kΩ | Hạn dòng LED3 |
| HD1 | Header nguồn | 2-pin | Lấy 5V/GND ra ngoài |

## 1.2. Sơ đồ GPIO — ESP32

Bảng ánh xạ chân GPIO đọc trực tiếp từ file schematic IOT_ESP32-OUTLET.SchDoc:

| GPIO | Net (Schematic) | Connector | Thiết bị / Chức năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO15 | DHT11 | P6 | Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm DHT11 | 1-Wire data |
| GPIO32 | Light | P7 | Cảm biến ánh sáng (LDR) | ADC1_CH4, input-only |
| GPIO33 | PIR | P5 | Cảm biến chuyển động PIR | HC-SR501 |
| GPIO17 | Touch_1 | Q1→RL1 | Relay 1 — điều khiển đèn | Active HIGH |
| GPIO16 | Touch_2 | Q2→RL2 | Relay 2 — điều khiển quạt | Active HIGH |
| GPIO0 | Touch_in1 | P1 | Nút nhấn 1 (toggle đèn) | Boot pin — LOW = flash |
| GPIO2 | Touch_in2 | P2 | Nút nhấn 2 (toggle quạt) | Cần HIGH lúc boot |
| GPIO34 | Led1 | LED4 | Chỉ thị LED nút 1 | INPUT ONLY |
| GPIO35 | Led2 | LED5 | Chỉ thị LED nút 2 | INPUT ONLY |
| GPIO22 | SCL | P10/P15 | I2C Clock | — |
| GPIO21 | SDA | P10/P15 | I2C Data | — |
| GPIO1 | TX | P11 | UART Transmit | — |
| GPIO3 | RX | P11 | UART Receive | — |
| GPIO23 | MOSI | P10 | SPI MOSI | VSPI |
| GPIO19 | MISO | P10 | SPI MISO | VSPI |
| GPIO18 | SCLK | P10 | SPI Clock | VSPI |
| GPIO5 | CS | P10 | SPI Chip Select | VSPI |
| GPIO4 | ADC | P12/P13 | ADC analog input | ADC2_CH0 |
| GPIO25 | IO25 | P15 | GPIO mở rộng | — |
| GPIO26 | IO26 | P15 | GPIO mở rộng | — |
| GPIO27 | IO27 | P15 | GPIO mở rộng | — |
| GPIO14 | IO14 | P12/P15 | GPIO mở rộng | — |
| GPIO12 | IO12 | P12 | GPIO mở rộng | Boot strapping pin |

# 2. Các Connector & Header

Board có nhiều connector để cắm cảm biến, relay output, và mở rộng GPIO. Dưới đây là chi tiết từng connector.

## 2.1. Nguồn điện

### PS1 — AC Input (HLK-PM01)

Module nguồn HLK-PM01 chuyển 220VAC → 5VDC. Cắm dây điện 220V vào đây.

⚠️ NGUY HIỂM: 220VAC — Không chạm tay khi board đang cắm điện. Đảm bảo cách điện đúng cách.

### HD1 — Header nguồn ra (2-pin)

| Pin | Tín hiệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5V | Nguồn 5V từ HLK-PM01 |
| 2 | GND | Ground |

### P8 / P13 — Header nguồn + 3.3V (8-pin / 6-pin)

Lấy nguồn 5V, 3.3V và GND cho mạch ngoài:

| Tín hiệu | Mô tả |
| --- | --- |
| 5V | Nguồn 5V |
| 3.3V | Nguồn 3.3V (từ LDO của ESP32) |
| GND | Ground |

## 2.2. Cảm biến

### P5 — PIR Motion Sensor (3-pin)

| Pin | Tín hiệu | Kết nối với cảm biến | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND cảm biến | Ground |
| 2 | D4→GPIO33 | OUT cảm biến | Tín hiệu PIR — HIGH khi phát hiện người |
| 3 | 5V | VCC cảm biến | Nguồn 5V |

💡 Lưu ý: Cảm biến PIR HC-SR501 cần 5V. Sau khi cắm điện cần chờ 30–60 giây để cảm biến ổn định trước khi đọc tín hiệu.

### P6 — DHT11 Temperature/Humidity (3-pin)

| Pin | Tín hiệu | Kết nối với DHT11 | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND (pin 4) | Ground |
| 2 | D5→GPIO15 | DATA (pin 2) | 1-Wire data — nhiệt độ & độ ẩm |
| 3 | 5V | VCC (pin 1) | Nguồn 3.3V–5V |

### P7 — Light Sensor / LDR (4-pin)

| Pin | Tín hiệu | Kết nối với module | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D6→GPIO32 | A0/OUT | Tín hiệu ADC — 0=tối, 100=sáng |
| 2 | GND | GND | Ground |
| 3 | 5V | VCC | Nguồn 5V |
| 4 | NC | — | Không kết nối |

💡 Lưu ý: Module cảm biến ánh sáng dùng mạch voltage divider: LDR nối từ 5V → tín hiệu, điện trở cố định 10kΩ nối từ tín hiệu → GND. Trời sáng → điện trở LDR thấp → ADC cao → lightLevel cao.

## 2.3. Nút nhấn vật lý

### P1 — Nút nhấn 1 — Toggle đèn (DEN)

| Pin | Tín hiệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Touch_in1 → GPIO0 | Tín hiệu nút — LOW khi nhấn |
| 2 | GND | Ground |

### P2 — Nút nhấn 2 — Toggle quạt (QUAT)

| Pin | Tín hiệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Touch_in2 → GPIO2 | Tín hiệu nút — LOW khi nhấn |
| 2 | GND | Ground |

⚠️ Lưu ý boot pin: GPIO0 (P1): Nếu giữ nhấn nút 1 khi cắm điện → ESP32 vào chế độ flash (upload firmware). GPIO2 (P2): Phải ở mức HIGH lúc boot — điện trở pull-up trên board đảm bảo điều này.

## 2.4. Relay Output

### P3 — OUT IN1 — Relay 1 (đèn)

| Pin | Ký hiệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| COM | Common | Chân chung của relay |
| NO | Normally Open | Hở khi relay OFF, đóng khi relay ON |
| NC | Normally Closed | Đóng khi relay OFF, hở khi relay ON |

### P4 — OUT IN2 — Relay 2 (quạt)

Tương tự P3 nhưng cho relay 2 — điều khiển quạt.

⚠️ Tải tối đa: Relay SPDT 10A 250VAC. Không vượt quá 10A/250VAC. Với tải cảm (motor quạt) nên giảm xuống 70% = 7A.

## 2.5. Breakout Headers mở rộng

### P10 — SPI + I2C Header

| Pin | Tín hiệu | GPIO | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | — | Nguồn 5V |
| 2 | MOSI | GPIO23 | SPI Master Out Slave In |
| 3 | CS | GPIO5 | SPI Chip Select |
| 4 | SCLK | GPIO18 | SPI Clock |
| 5 | MISO | GPIO19 | SPI Master In Slave Out |
| 6 | GND | — | Ground |
| 7 | SCL | GPIO22 | I2C Clock |
| 8 | SDA | GPIO21 | I2C Data |

### P11 — UART Header

| Pin | Tín hiệu | GPIO | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5V | — | Nguồn 5V |
| 2 | TX | GPIO1 | UART Transmit |
| 3 | RX | GPIO3 | UART Receive |
| 4 | GND | — | Ground |

### P12 — GPIO + ADC Header

| Tín hiệu | GPIO | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 5V | — | Nguồn 5V |
| ADC | GPIO4 | ADC2_CH0 — analog input |
| TX | GPIO1 | UART TX (shared) |
| RX | GPIO3 | UART RX (shared) |
| IO12 | GPIO12 | GPIO (boot strapping pin) |
| IO14 | GPIO14 | GPIO mở rộng |
| GND | — | Ground |

### P14 — LED Indicator Header (2-pin)

| Pin | Tín hiệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Led1 → GPIO34 | Tín hiệu LED nút 1 (đèn) |
| 2 | Led2 → GPIO35 | Tín hiệu LED nút 2 (quạt) |

### P15 — I2C + GPIO mở rộng Header

| Tín hiệu | GPIO | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 5V | — | Nguồn 5V |
| SCL | GPIO22 | I2C Clock |
| SDA | GPIO21 | I2C Data |
| IO25 | GPIO25 | GPIO / DAC1 |
| IO26 | GPIO26 | GPIO / DAC2 |
| IO27 | GPIO27 | GPIO mở rộng |
| IO14 | GPIO14 | GPIO mở rộng |
| GND | — | Ground |
| 3.3V | — | Nguồn 3.3V |
| Led1 | GPIO34 | Tín hiệu LED (INPUT ONLY) |

# 3. Hướng dẫn lắp đặt & kết nối

## 3.1. Cắm cảm biến PIR (HC-SR501) → P5

| HC-SR501 | P5 trên board | Màu dây thường |
| --- | --- | --- |
| VCC (5V) | Pin 3 — 5V | Đỏ |
| OUT | Pin 2 — GPIO33 | Vàng / Trắng |
| GND | Pin 1 — GND | Đen |

- Điều chỉnh độ nhạy: Vặn biến trở SENSITIVITY (trái = yếu, phải = mạnh)

- Điều chỉnh thời gian giữ: Vặn biến trở TIME DELAY (thời gian OUTPUT giữ HIGH)

- Chế độ: Jumper H = single trigger, L = repeatable trigger — dùng L để liên tục cập nhật

## 3.2. Cắm cảm biến DHT11 → P6

| DHT11 Pin | P6 trên board | Màu dây |
| --- | --- | --- |
| Pin 1 — VCC | Pin 3 — 5V | Đỏ |
| Pin 2 — DATA | Pin 2 — GPIO15 | Vàng |
| Pin 4 — GND | Pin 1 — GND | Đen |

💡 Lưu ý: Nếu dùng module DHT11 (3 chân) thì cắm thẳng vào P6. Nếu dùng DHT11 rời (4 chân) thì bỏ pin 3 (NC).

## 3.3. Cắm cảm biến ánh sáng (LDR module) → P7

| Module LDR | P7 trên board | Màu dây |
| --- | --- | --- |
| VCC | Pin 3 — 5V | Đỏ |
| GND | Pin 2 — GND | Đen |
| A0 / OUT | Pin 1 — GPIO32 | Vàng |

## 3.4. Cắm nút nhấn → P1, P2

Dùng nút nhấn thường (momentary push button, 2 chân):

| Nút | Connector | Chân 1 | Chân 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nút 1 — Toggle đèn | P1 | Touch_in1 (GPIO0) | GND |
| Nút 2 — Toggle quạt | P2 | Touch_in2 (GPIO2) | GND |

## 3.5. Kết nối tải (đèn / quạt) vào relay → P3, P4

Dùng dây điện phù hợp với tải (tối đa 10A/250VAC):

| Relay | Connector | Cách đấu | Tải |
| --- | --- | --- | --- |
| RL1 — Đèn | P3 | Dây L vào COM, dây tải vào NO | Bóng đèn / thiết bị chiếu sáng |
| RL2 — Quạt | P4 | Dây L vào COM, dây tải vào NO | Quạt điện / thiết bị nhỏ |

⚠️ Lưu ý an toàn: Luôn ngắt điện 220V trước khi đấu nối relay. Dùng dây đủ tiết diện. Đảm bảo hộp điện/vỏ cách điện đúng tiêu chuẩn.

# 4. Hướng dẫn phần mềm & nạp firmware

## 4.1. Cài đặt môi trường

- Tải Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/software

- Thêm ESP32 board manager URL trong File → Preferences:

- https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- Cài đặt board: Tools → Board Manager → tìm 'esp32' → Install

- Cài thư viện cần thiết qua Library Manager:

  - PubSubClient (Nick O'Leary)

  - DHT sensor library (Adafruit)

  - Adafruit Unified Sensor

## 4.2. Cấu hình WiFi và MQTT

Tạo file esp32_secrets.h trong cùng thư mục với file .ino:

#define WIFI_SSID "ten_wifi_cua_ban" #define WIFI_PASSWORD "mat_khau_wifi" #define MQTT_SERVER "your-broker.emqxsl.cn" #define MQTT_PORT_VALUE 8883 #define MQTT_USER "mqtt_user" #define MQTT_PASSWORD "mqtt_pass" #define MQTT_USE_CA_CERT 1 #define MQTT_ALLOW_INSECURE_TLS 0 extern const char* MQTT_ROOT_CA; // CA cert string

## 4.3. Nạp firmware

- Cắm ESP32 vào máy tính qua cáp USB Micro

- Chọn Board: Tools → Board → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module

- Chọn Port: Tools → Port → COMx (Windows) hoặc /dev/ttyUSB0 (Linux/Mac)

- Chọn Upload Speed: 115200 hoặc 921600

- Nhấn nút Upload (→) trong Arduino IDE

- Nếu báo lỗi 'Failed to connect': giữ nút BOOT trên ESP32 → nhấn Upload → thả BOOT

💡 Lưu ý: Khi nạp firmware, relay output sẽ ở trạng thái OFF (LOW). Không cần ngắt kết nối relay khi nạp.

## 4.4. Kiểm tra hoạt động qua Serial Monitor

Mở Serial Monitor (Tools → Serial Monitor), chọn baud rate 115200:

| Thông báo Serial | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Connecting to WiFi... | Đang kết nối WiFi |
| WiFi connected. IP: 192.168.x.x | WiFi thành công |
| [OK] MQTT TLS: CA certificate... | TLS được cấu hình đúng |
| Connecting to MQTT broker... | Đang kết nối MQTT |
| connected! | MQTT kết nối thành công |
| Subscribed: home/control/# | Đã subscribe nhận lệnh |
| [SENSOR] temperature=28.5°C | DHT11 đọc thành công |
| [SENSOR] humidity=65.0% | DHT11 đọc thành công |
| [SENSOR] light=72/100 | Cảm biến ánh sáng hoạt động |
| [SENSOR] pir=DETECTED | PIR phát hiện chuyển động |
| [RELAY] den -> ON | Relay đèn bật |
| [MQTT IN] home/control/den -> ON | Nhận lệnh từ backend |

# 5. MQTT Topics & Giao tiếp

## 5.1. Topics Subscribe (nhận lệnh từ backend)

| Topic | Payload | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| home/control/den | "ON" hoặc "OFF" | Bật/tắt đèn (Relay 1) |
| home/control/quat | "ON" hoặc "OFF" | Bật/tắt quạt (Relay 2) |

## 5.2. Topics Publish (gửi lên backend)

| Topic | Payload mẫu | Tần suất | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| home/status/den | "ON" / "OFF" | Khi thay đổi | Trạng thái relay đèn |
| home/status/quat | "ON" / "OFF" | Khi thay đổi | Trạng thái relay quạt |
| home/sensors/temperature | "28.5" | Mỗi 5 giây | Nhiệt độ (°C) |
| home/sensors/humidity | "65.0" | Mỗi 5 giây | Độ ẩm (%) |
| home/sensors/light | "72" | Mỗi 5 giây | Ánh sáng (0–100) |
| home/sensors/pir | "DETECTED" | Khi thay đổi | Trạng thái PIR |

💡 Retain flag: Tất cả các topic đều dùng retain=true, nghĩa là broker lưu lại giá trị cuối. Backend kết nối lại sẽ nhận được trạng thái mới nhất ngay lập tức.

## 5.3. Test bằng MQTT Explorer

- Tải MQTT Explorer: http://mqtt-explorer.com

- Kết nối vào cùng broker với ESP32

- Quan sát topic home/sensors/# để xem dữ liệu cảm biến live

- Publish vào home/control/den payload ON để test bật đèn

- Confirm topic home/status/den trả về ON

# 6. Hướng dẫn sử dụng từng tính năng

## 6.1. Điều khiển đèn & quạt

### Qua app / backend (MQTT):

- Gửi ON vào home/control/den → Relay 1 đóng → Đèn bật, LED1 sáng

- Gửi OFF vào home/control/den → Relay 1 mở → Đèn tắt, LED1 tắt

- Tương tự với home/control/quat cho quạt

### Qua nút nhấn vật lý:

- Nhấn nút P1 một lần → Toggle đèn (nếu đang OFF sẽ ON, ngược lại)

- Nhấn nút P2 một lần → Toggle quạt

- Trạng thái sau khi nhấn nút sẽ tự động publish lên MQTT để backend đồng bộ

💡 Đồng bộ trạng thái: Khi ESP32 reconnect MQTT, nó tự publish trạng thái relay hiện tại lên home/status/{code} để backend luôn biết đúng trạng thái thực tế.

## 6.2. Đọc cảm biến nhiệt độ & độ ẩm (DHT11)

- Dữ liệu được đọc và gửi mỗi 5 giây

- Nếu đọc thất bại (isnan), giá trị cũ được giữ nguyên (retain) trên broker

- Độ chính xác: nhiệt độ ±2°C, độ ẩm ±5%RH

- Dải đo: 0–50°C, 20–80% RH

## 6.3. Đọc cảm biến ánh sáng (LDR)

- Giá trị 0 = tối hoàn toàn, 100 = sáng nhất

- ADC 12-bit (0–4095) được map sang 0–100%

- Có thể dùng để tự động bật đèn khi trời tối (logic ở backend)

| Giá trị | Điều kiện ánh sáng |
| --- | --- |
| 0–20 | Tối — đêm / phòng tối |
| 20–50 | Ánh sáng yếu — hoàng hôn / phòng mờ |
| 50–80 | Ánh sáng vừa — trong nhà ban ngày |
| 80–100 | Sáng — gần cửa sổ / ngoài trời |

## 6.4. Cảm biến chuyển động PIR

- Publish "DETECTED" khi phát hiện người, "CLEAR" khi không có ai

- Chỉ publish khi trạng thái thay đổi (không spam)

- Dùng để: bật đèn tự động, cảnh báo người thân, theo dõi sinh hoạt

- Sau khi phát hiện, tín hiệu giữ HIGH trong thời gian được cài trên biến trở TIME

## 6.5. Sử dụng header mở rộng

| Header | Dùng cho |
| --- | --- |
| P10 — SPI | Cắm màn hình SPI (ILI9341, ST7789), thẻ SD, cảm biến SPI |
| P10/P15 — I2C | Cắm màn hình OLED SSD1306, cảm biến BMP280, MPU6050 |
| P11 — UART | Kết nối GPS module, RS485, hoặc debug ngoài |
| P12 — GPIO | Kết nối thêm cảm biến/ngoại vi analog/digital |
| P15 — GPIO+I2C | Mở rộng thêm thiết bị I2C, DAC output (GPIO25/26) |
| GPIO25/26 (P15) | DAC output: xuất tín hiệu analog 0–3.3V (dùng dac_output_voltage()) |

# 7. Xử lý sự cố

| Triệu chứng | Nguyên nhân có thể | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| ESP32 không kết nối WiFi | Sai SSID/password | Kiểm tra esp32_secrets.h |
| MQTT failed rc=-2 | Sai server/port hoặc không có internet | Kiểm tra IP/port broker, ping thử |
| MQTT failed rc=-4 | Lỗi TLS — sai CA cert hoặc thời gian ESP32 lệch | Kiểm tra MQTT_ROOT_CA, đồng bộ NTP |
| DHT11 trả về NaN | Dây DATA hở, sai pin, DHT11 lỗi | Kiểm tra kết nối P6, đo điện trở DHT11 |
| Light sensor luôn = 0 | Hở dây, LDR hỏng | Đo điện áp tại GPIO32 bằng multimeter |
| PIR không phát hiện | Cần warm-up 30s, sensitivity quá thấp | Chờ 60s sau khi bật nguồn, vặn biến trở |
| Relay không đóng/mở | Transistor Q1/Q2 hỏng, relay lỗi | Đo điện áp chân base Q1/Q2 khi có lệnh ON |
| Nút nhấn bị nhiễu / toggle liên tục | GPIO0/GPIO2 không có pull-up đủ mạnh | Tăng delay debounce trong code, kiểm tra R5/R6 |
| LED4/LED5 không sáng | Bình thường — chỉ sáng khi có tín hiệu từ mạch ngoài | Đây là chỉ thị, không điều khiển được từ code |
| ESP32 vào flash mode khi bật nguồn | GPIO0 bị kéo LOW (nút P1 bị nhấn) | Đảm bảo nút P1 không bị nhấn khi bật điện |

# 8. Sơ đồ cấp nguồn

| Nguồn vào | → | Qua | → | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220VAC | → | F1 (cầu chì) → HLK-PM01 (PS1) | → | 5VDC cho toàn board |
| 5VDC | → | ESP32 onboard LDO | → | 3.3VDC cho ESP32 và cảm biến |
| 5VDC | → | Cuộn dây RL1, RL2 | → | Relay đóng/mở |
| 5VDC | → | HD1 header | → | Lấy ra ngoài (5V/GND) |
| 5VDC | → | P5 pin3, P6 pin3, P7 pin3 | → | Cảm biến PIR/DHT11/LDR |

— Hết tài liệu —